EPCB

I O T   S E R V I C E S

HƯỚNG DẪN TEST CHỨC NĂNG OPMS 1.6 SLAVE BOARD

Dành cho kỹ thuật viên bàn test

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | EPCB-TP-20260626-002 |
| Tên board | OPMS 1.6 Slave Board |
| MCU chính | STM32F303VCT6 (LQFP100) |
| Firmware test | v0.3.2 · DEVICE_ID: OPMS_1.6_SLAVE |
| Kết nối | RS232 (USB ↔ Console) · 115200, 8-N-1 |
| App test | OPMS_Slave_Test.exe / opms_test_app.py |
| Phiên bản tài liệu | v2.0 · 26/06/2026 |
| Người soạn | Phòng R&D – EPCB Vietnam |

1. Mục đích & phạm vi

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật viên test chức năng (functional test) bo mạch OPMS 1.6 Slave Board tại bàn test sản xuất, qua phần mềm OPMS Test App kết nối board bằng cổng Console. App chạy theo kế hoạch trong app_config.json (12 nhóm chức năng + 1 bước giao tiếp Orange Pi).

Board chỉ ĐẠT khi tất cả hạng mục bắt buộc đều PASS. Kết quả ghi nối tiếp (mỗi board 1 hàng) vào test_report.xlsx kèm số Serial.

Khác bản trước (v1.0): firmware v0.3.2 (bước 'Flash' chỉ kiểm W25Q80, đã bỏ kiểm RTC/LIFE — LIFE LED tự quan sát); thêm nút Setup chỉnh ngưỡng PASS; nút Auto Test + terminal + xuất report hỏi Có/Không; thêm bước Giao tiếp Orange Pi (khung chờ); thêm cửa sổ Test Console CH348; đọc dòng AC dùng EmonLib.

2. Thiết bị & dụng cụ cần chuẩn bị

- Board OPMS 1.6 cần kiểm tra (đã hàn hoàn chỉnh).

- Máy tính đã cài OPMS Test App + driver USB-RS232.

- Cáp USB ↔ RS232 nối cổng Console của board.

- Nguồn DC 48V (và 12V theo khối cần test).

- Test Jig tự động (đấu nối I/O, quạt, relay, cảm biến).

- Đồng hồ vạn năng / Volt kế (xác nhận nguồn 5V và 12V — bước đo tay).

- Bộ cảm biến: 4 NTC 10K, 2 cảm biến độ ẩm RHT.

- Thiết bị Modbus (hoặc dây loopback) để probe cổng RS485.

3. Chuẩn bị & kết nối

1. Nạp firmware test (v0.3.2). Sau khi nạp, đèn LIFE (PE7) phải nhấp nháy — KTV tự quan sát (firmware không tự báo LIFE).

2. Cấp nguồn cho board (48V, kèm 12V cho khối tương ứng).

3. Cắm cáp USB-RS232 vào cổng Console.

4. Mở OPMS Test App → chọn COM → nhấn Kết nối. App mở cổng chạy nền; nếu treo có thể bấm Hủy kết nối để chọn cổng khác.

Điều kiện kết nối: chấm trạng thái chuyển xanh, app nhận đúng tên thiết bị OPMS_1.6_SLAVE. Nếu ID sai, app tự đóng cổng và cảnh báo (nhầm cổng COM / sai baud 115200 / chưa nạp firmware).

4. Quy ước kết quả

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| PASS (xanh lá) | Giá trị đo nằm trong ngưỡng cho phép. |
| FAIL (đỏ) | Giá trị ngoài ngưỡng hoặc board không phản hồi. |
| Đang chạy (xanh dương) | Bước đang được kiểm tra. |
| Chờ (xám) | Bước chưa chạy. |
| MANUAL | Cần KTV đo tay (Volt kế) rồi xác nhận Đạt/Không đạt. |

Chạy từng bước (double-click thẻ bước) hoặc bấm ▶ Auto Test để chạy tuần tự + tự chấm. Thanh tiến độ hiển thị done/total kèm bộ đếm PASS (xanh) / FAIL (đỏ).

5. Cài đặt ngưỡng PASS (nút ⚙ Setup)

Bấm ⚙ Setup (góc trên trái) để mở hộp thoại nhập Min/Max ngưỡng chấp nhận khi Bật/Cắm. Giá trị lưu được dùng ngay cho lần test kế tiếp; nút ↺ Mặc định trả về giá trị theo HDSD. Mặc định:

| Mục test | Min–Max | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Đầu ra (GPO, khi bật) | 80 – 320 | mA |
| Quạt 48V (khi bật) | 1800 – 3900 | rpm (định mức ~3500) |
| Quạt nhỏ 12V (khi bật) | 800 – 6000 | rpm |
| Relay AC (khi đóng) | 140 – 260 | mA |
| Nhiệt độ NTC (khi cắm) | 25 – 29 | giá trị NTC |
| Độ ẩm (khi cắm) | 45 – 65 | % |

Ghi chú: Setup còn có % tốc độ quạt 48V khi bật. Ngưỡng trạng thái Tắt/hở (GPO ~0 mA, quạt ~0 rpm, NTC/độ ẩm hở ~255) giữ cố định.

6. Quy trình test từng bước

Bước 1. Nhiệt độ (NTC1–NTC4)

Đấu nối / Chuẩn bị: Bước A: chưa cắm cảm biến. Bước B: cắm đủ 4 NTC 10K (app hiện thẻ nhắc).

Thao tác: Đọc lần lượt 4 kênh NTC.

Lệnh app gửi: ntc 1..4

Tiêu chí PASS: Chưa cắm: cả 4 ≈ 255. Cắm đủ: nằm trong ngưỡng (mặc định 25–29).

Nếu FAIL: Kiểm tra cảm biến và đầu cắm NTC.

Bước 2. Nguồn 5V cảm biến độ ẩm (H1, H2)

Đấu nối / Chuẩn bị: Đặt Volt kế tại cổng H1/H2.

Thao tác: Bật/tắt nguồn 5V từng cổng, đo xác nhận (MANUAL).

Lệnh app gửi: humpwr <1-2> on/off

Tiêu chí PASS: Bật ≈ 5V; Tắt ≈ 0V.

Nếu FAIL: Kiểm tra mạch cấp 5V và đường điều khiển.

Bước 3. Độ ẩm (H1, H2)

Đấu nối / Chuẩn bị: Bước A: chưa cắm. Bước B: cắm 2 cảm biến RHT (app tự bật 5V khi đọc, tự tắt sau).

Thao tác: Đọc 2 kênh độ ẩm.

Lệnh app gửi: humpwr on → hum 1..2

Tiêu chí PASS: Chưa cắm ≈ 255; Cắm: trong ngưỡng (mặc định 45–65).

Nếu FAIL: Kiểm tra cảm biến RHT, nguồn 5V, đường tín hiệu.

Bước 4. Đầu vào số – Digital Input (I1–I8)

Đấu nối / Chuẩn bị: Bước A: không cắm cổng nào. Bước B: kích lần lượt I1→I8 bằng 48V (qua jig).

Thao tác: Đọc 8 GPI; kích đủ 8 cổng app tự xác nhận.

Lệnh app gửi: gpi

Tiêu chí PASS: Chưa cắm: mọi bit = 1 (GPI=255). Khi kích: bit tương ứng = 0.

Nếu FAIL: Cổng không đổi trạng thái → kiểm tra opto / đường vào.

Bước 5. Đầu ra số – Digital Output (O1–O4)

Đấu nối / Chuẩn bị: TẮT TẤT CẢ ngõ ra trước. Mắc tải vào O1–O4.

Thao tác: Bật/tắt từng cổng, đo dòng tổng.

Lệnh app gửi: gpo <1-4> on/off → gpoi

Tiêu chí PASS: Bật: 80–320 mA. Tắt: ≈ 0 mA.

Nếu FAIL: Tắt hết ngõ ra trước để tránh dòng nền. Kiểm tra MOSFET/driver.

Bước 6. Quạt 48V (Fan1–Fan4)

Đấu nối / Chuẩn bị: Cắm 4 quạt 48V vào jig.

Thao tác: Bật từng quạt (theo % cài trong Setup) và đọc tốc độ.

Lệnh app gửi: fan <1-4> on [pct] → fanr <n>

Tiêu chí PASS: Bật: 1800–3900 rpm (định mức ~3500). Tắt: ~0.

Nếu FAIL: Kiểm tra đường cấp quạt và tín hiệu TACH (FG).

Bước 7. Relay AC

Đấu nối / Chuẩn bị: Mắc tải AC + biến dòng (CT) đo qua jig.

Thao tác: Đóng/ngắt relay và đọc dòng (EmonLib).

Lệnh app gửi: ac on/off → aci

Tiêu chí PASS: Bật: 140–260 mA. Tắt: 0–50 mA.

Nếu FAIL: Kiểm tra relay, mạch kích, CT và hệ số EmonLib (AC_ICAL).

Bước 8. Quạt nhỏ 12V (DEV fan)

Đấu nối / Chuẩn bị: Cắm quạt nhỏ thiết bị (DF1, DF2).

Thao tác: Bật/tắt và đọc tốc độ qua chân feedback.

Lệnh app gửi: dfan <1-2> on/off → dfanr <n>

Tiêu chí PASS: Bật: 800–6000 rpm. Tắt: ~0.

Nếu FAIL: Kiểm tra đầu cắm quạt và đường feedback (FG).

Bước 9. Nguồn 12V RS485

Đấu nối / Chuẩn bị: Đặt Volt kế tại cổng RS485.

Thao tác: Bật/tắt nguồn 12V và đọc power-good.

Lệnh app gửi: rspwr on/off → rspg

Tiêu chí PASS: Bật: PG=1 (đo ≈ 12V). Tắt: PG=0.

Nếu FAIL: Kiểm tra DC-DC 12V và tín hiệu PG.

Bước 10. Cổng giao tiếp RS485 (A1B1→A4B4)

Đấu nối / Chuẩn bị: Cắm thiết bị Modbus / dây loopback lần lượt từng cổng.

Thao tác: Probe từng cổng, đếm byte nhận.

Lệnh app gửi: rs485 <1-4> [text]

Tiêu chí PASS: Mỗi cổng có byte phản hồi (RS485n_RX > 0).

Nếu FAIL: Dùng rs485mon / rs485tx / rs485dir để soi tín hiệu. Kiểm tra transceiver, chân DIR.

Bước 11. Flash W25Q80

Đấu nối / Chuẩn bị: Không cần đấu nối.

Thao tác: Đọc JEDEC ID flash.

Lệnh app gửi: flash

Tiêu chí PASS: FLASH=OK (ID Winbond 0xEF).

Nếu FAIL: Kiểm tra mối hàn Flash và SPI3.

Bước 12. Feedback

Đấu nối / Chuẩn bị: Không cần đấu nối.

Thao tác: Đọc chân feedback DEV fan.

Lệnh app gửi: dfanfb 1

Tiêu chí PASS: Đọc được giá trị (không lỗi giao tiếp).

Nếu FAIL: Kiểm tra đường feedback.

Bước 13. Giao tiếp Orange Pi (UART3) — khung chờ

Đấu nối / Chuẩn bị: Chập TX-RX cổng UART Orange Pi (loopback). (Cách đấu thật sẽ chốt sau.)

Thao tác: Gửi chuỗi và nhận lại trên USART3.

Lệnh app gửi: pi

Tiêu chí PASS: PI=OK (nhận lại đúng chuỗi loopback).

Nếu FAIL: Bước scaffold: nếu chưa đấu loopback sẽ FAIL. Kiểm tra USART3 (PB10/PB11).

7. Bảng tra nhanh – lệnh CLI Console (115200)

| Lệnh | Chức năng | Trả về / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| id ¦ ver ¦ bver | ID / phiên bản FW / version board | OPMS_1.6_SLAVE · FW 0.3.2 |
| gpo <1-4> on¦off ¦ gpoi | Bật/tắt ngõ ra · đọc dòng tổng | GPO_CUR=<mA> (ACS712) |
| fan <1-4> on¦off [pct] ¦ fanr | Quạt 48V (kèm % tốc độ) · đọc rpm | FANn_RPS=<rpm> |
| gpi | Đọc 8 đầu vào | GPI=<0-255> |
| ac on¦off ¦ aci | Relay AC · đọc dòng (EmonLib) | AC_CUR=<mA> |
| dfan <1-3> on¦off ¦ dfanfb/dfanr | Quạt nhỏ 12V · feedback / rpm | DFANn_FB / DFANn_RPS |
| ntc <1-4> ¦ hum <1-2> | Đọc nhiệt độ / độ ẩm | 0–255 |
| humpwr <1-2> on¦off | Nguồn 5V cảm biến độ ẩm | OK HUMn=... |
| rspwr on¦off ¦ rspg | Nguồn 12V RS485 · power-good | RS485_PG=<0/1> |
| rs485 <1-4> [text] | Probe cổng RS485 (đếm byte nhận) | RS485n_RX=<count> |
| rs485mon/rs485tx/rs485dir | Công cụ debug RS485 (nghe / phát / giữ DIR) | 'q' để thoát |
| flash | Đọc ID W25Q80 | FLASH=OK/FAIL |
| pi | Loopback UART Orange Pi (USART3) | PI=OK/FAIL (scaffold) |

Lưu ý: firmware v0.3.2 đã bỏ lệnh rtc và life (LIFE LED quan sát bằng mắt).

8. Kết quả & xuất báo cáo

Nhập số Serial board vào ô Serial trước khi chạy. Sau khi Auto Test xong, app hiện KẾT QUẢ CUỐI (PASS/FAIL) và hỏi “Ghi kết quả vào test_report.xlsx?”.

Chọn Có: app ghi nối tiếp 1 hàng (Serial, thời gian, COM, baud, FW, giá trị từng bước, PASS/Tổng, Kết luận) và tự xoá ô Serial để test board kế tiếp. Chọn Không: bỏ qua lưu. File test_report.xlsx nằm cạnh app/exe; không tạo file mới mỗi lần.

Toàn bộ lệnh gửi/nhận hiển thị ở Terminal trong app; có nút quick: id · gpi · gpoi · flash · rtc (gõ tay lệnh bất kỳ để debug).

9. Test mạch Console CH348 (cửa sổ riêng)

Bấm 🔌 Test Console CH348 trên app chính để mở cửa sổ test mạch USB nhiều cổng COM (chip CH348) — tiến trình riêng, không ảnh hưởng test slave board.

- Bấm “Dò cổng CH348”: app tự nhận các cổng COM của chip CH348 (theo VID 1A86).

- Chập TX-RX từng cổng (loopback), nhập Serial, bấm ▶ Auto Test.

- App gửi chuỗi và đọc lại trên từng cổng: nhận đúng = PASS, không nhận = chưa chập TX-RX.

- Kết quả ghi nối tiếp vào console_report.xlsx (mỗi thiết bị 1 hàng), tách riêng với test_report.xlsx.

10. Lưu ý hiệu chỉnh (calib) trên bàn test

Một số ngưỡng/hệ số phụ thuộc hiệu chỉnh, cần xác nhận trên bàn test trước khi sản xuất hàng loạt:

- Dòng ngõ ra GPO: hệ số ACS712 (V/A).

- Dòng AC: hệ số EmonLib AC_ICAL (theo tỉ số CT và điện trở burden).

- Quạt 48V / quạt nhỏ 12V: số xung FG mỗi vòng (FAN_PULSES_PER_REV) để ra rpm đúng.

- Thứ tự bit GPI (đối chiếu phần cứng thực tế).

- Thang đo NTC / độ ẩm (map ADC→giá trị đúng dải 25–29 / 45–65).

- Ánh xạ cổng RS485 1–4 ↔ transceiver / chân DIR.

- Cách đấu test giao tiếp Orange Pi (loopback / Pi echo) — đang để khung chờ.